Detaliojo plano

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.  ĮVADAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS: Dviejų žemės sklypų suformavimo prie nebaigtų statyti pastatų-gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 3099-5000-6023, 3099-5000-6034 ir unikalus Nr. 3099-5000-6045, esančių Energetikų g. 17, Visagine, detalusis planas.

PLANAVIMO RŪŠIS IR LYGMUO: Visagino savivaldybės teritorijos dalies (vietovės lygmuo) detalusis planas.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: suformuoti vieną žemės sklypą prie nebaigtų statyti pastatų-gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 3099-5000-6023 ir 3099-5000-6034, ir vieną sklypą prie nebaigto statyti pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3099-5000-6045, esančių Visagine, Energetikų g. 17, įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, ir nustatyti galimybes inžineriniams tinklams prisijungti prie savivaldybės infrastruktūros arba išnagrinėti vietinių tinklų įrengimo galimybes.

PLANAVIMO VIETA: Energetikų gatvė, Visagine, individualių gyv. namų kvartalas, nebaigtų statyti mažaaukščių gyvenamųjų namų Nr. 13, 15, 17 ir 17A teritorija.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, Parko g. 14, Visaginas,  pagal 2008-12-23/29 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 5-618.

PLANO RENGĖJAS: T.Lesauskienės ind.įmonė, įm.k. 300501320, Sedulinos al. 9-2, LT-31124, Visaginas, tel.8-615-77347, el.paštas: tales@sugardas.lt,  PV – Tamara Lesauskienė,  kv. atestatas  Nr. A-1424.

Projekto rengimo pagrindai

Teritorijų planavimo dokumentas – detalusis planas parengtas vadovaujantis planavimo organizatoriaus sprendimu ir šiais dokumentais:

- 2008-12-23/29 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 5-618;

- Planavimo organizatoriaus 2009-06-15 patvirtinta planavimo užduotis;

- Planavimo organizatoriaus 2009-06-15 patvirtinta planavimo darbų programa,

sąlygas rengiančių ir kitų institucijų gautomis sąlygomis (pridedami, žiūrėti pradinių planavimo dokumentų skyrių): Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2009-06-05 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. (8-56)-PLS-20, viso 6 lapai, bei šių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimais:

- LR Teritorijų planavimo įstatymas;

- Teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatai;

- LR Žemės reformos įstatymas;

- Teirtorijų planavimo normų sąvado reikalavimai;

- LR Vyriausybės 2004-10-14 nutarimu Nr.1289 patvirtintos Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklės;

- STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“;

- STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“;

- STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“.

Planuojamai teritorijai taikomi galiojančių atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

- bendrųjų planų: Visagino savivaldybės bendrasis planas (rengiamas). 1989 m. Sniečkaus gyvenvietės generalinis planas 1221-0000-ГП;

2)	specialiųjų planų: pagal Visagino savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų registrą;

3)	detaliųjų planų: pagal Visagino savivaldybės teritorijos planavimo dokumentų registrą;

- Visagino miesto strateginis 2004-2009 metų plėtros planas.

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr.09-028-DP | Lapas | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

Jaunystės 25

Nebaigti statyti 3 mažaaukščiai gyvenamieji namai Energetikų g. 17, Visagine

Esama padėtis

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

Teritorija, kurioje formuojami du žemės sklypai yra Energetikų g. Visagine, urbanizuotos miesto pietinės dalies pakraštyje, kur 1993 metais buvo suplanuotas trijų blokų pirmasis individualių gyvenamųjų namų (kotedžų) kvartalas. Kvartalo pirmo bloko užstatymas šiuo metu tęsiamas: yra nutiestas asfaltuotas kelias su šaligatviu ir gatvės apšvietimu, įrengti lietaus kanalizacijos tinklai (skirstomasis kvartalo tinklas), kurie sujungti su miesto magristraliniais tinklais. Kvartalo antro bloko, šiuo detaliuoju planu planuojamos teritorijos statiniai – gyvenamieji namai dviejų aukštų su mansardą, prtadėti statyti 1995 metais, iki šiol nebaigti statyti ir jų statyba iki šiol neatnaujinta. Pagal pirminį teritorijos suplanavimą, antrame kvartalo bloke buvo suprojektuotos 3 grupės sublokuotų gyvenamųjų namų, iš jų: 2 grupės iš 4 vienbučių gyv. namų  ir viena – iš 5.

Nebaigtiems statyti pastatams- gyvenamiesiems namams suteikti pašto adresai. Šiuo metu teritorija labai apleista, apaugusi krūmokšniais (šabakštynas), griuvėsių būklė avaringa, yra išlikę tik pamatai ir įšyrę raudonų plytų mūro sienų fragmentai. Planuojamoje teritorijoje nėra susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros. Prie planuojamos teritorijos šiaurinės dalies yra naujai nutiestas kelias prie gyv. namų kvartalo pirmo bloko, prie teritorijos pietinės ir vakarinės dalies yra valstybinio miško plotai, netoli rytinės dalies – apaugę pelkynai.

Nebaigti statyti gyvenamieji namai, prie kurių planuojami žemės sklypai - tai, pagal pirminį individualių mažaaukščių gyvenamųjų namų (kotedžų) kvartalo užstatymo suplanavimą, vieno buto, dviejų aukštų su mansardą trys sublokuoti gyvenamieji namai (statybiniai Nr. Nr. 28,29,30) subluokuoti su vienbučiu gyvenamuoju namu, statybinis Nr. 27. 1995 metais, nustatant kadastro duomenis, 3 sublokuoti vienbučiai gyvenamieji namai buvo įregistruoti vienu adresu Energetikų g. 17 ir jiems buvo suteikti atskiri unikalūs Nr. Nr. 3099-5000-6023, 3099-5000-6034 ir 3099-5000-6045.

Europos ekologinio tinklo Natura 2000 gamtosauginiai tikslai planuojamai teritorijai nenustatyti ir nekilnojamųjų kultūros vertybių planuojamoje teritorijoje nėra.

2008 m. spalio mėn. atlikta (atlikėjas UAB „Aukštaitijos matininkų biuras“) planuojamos teritorijos topografinė nuotrauka: koordinačių sistema – Valstybinė LKS-94, aukščių sistema – Baltijos, horizontalių laiptas – 0,5 m., nuotraukos plotas – 29890 m2. Toponuotrauka suderinta su Panevėžio centro Ignailinos - Visagino sektoriaus, VĮ „Visagino energija“  ETB ir inžinerinių tinklų baro atsakingais specialistais.

III. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

Dviejų žemės sklypų suformavimo prie nebaigtų statyti pastatų-gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 3099-5000-6023, 3099-5000-6034 ir unikalus Nr. 3099-5000-6045, esančių Energetikų g. 17, Visagine, detalusis planas, atliktas vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo normų savado reikalavimais ir atitinka galiojančius Visagino savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus.

TERITORIJŲ PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: suformuoti vieną žemės sklypą prie nebaigtų statyti pastatų-gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 3099-5000-6023 ir 3099-5000-6034, ir vieną sklypą prie nebaigto statyti pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3099-5000-6045, esančių Visagine, Energetikų g. 17, įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, ir nustatyti galimybes inžineriniams tinklams prisijungti prie savivaldybės infrastruktūros arba išnagrinėti vietinių tinklų įrengimo galimybes.

Pagal pastatų savininko-planavimo organizatoriaus sprendimą, planavimo užduotį ir planavimo sąlygų sąvadą formuojami du žemės sklypai.

Šiam tikslui pasiekti parengti šie detaliojo plano sprendiniai:

Sklypo Nr. 4 planinis sprendimas

Formuojamam sklypui nustatomi šie privalomieji žemės tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

1.	pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

1.1.	naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos (ind.G);

1.2.	naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (ind. G1), vieno-dviejų butų pastatai;

2.	užstatymo aukščio parametrai – gyvenamojo namo - iki 10,0 m,  namų ūkio pastato – iki 7,5 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės pastatų statybos zonoje iki pastatų konstrukcijos aukščiausio taško;

3.	užstatymo tankio parametrai – 28 %;

4.	užstatymo intensyvumo parametrai – 80 %;

5.	stogas – šlaitinis;

6.	užstatymo tipas – blokinis arba pavienis;

7.	želdynų plotas (sodas ir vaiskrūmiai bei kiti dekoratyviniai medžiai ir krūmai) – ne mažiau 25% neužstatyto žemės sklypo ploto.

Nustatomas formuojamo žemės sklypo plotas - 1145 m2.

Nustatomas leistinas maksimalus pastatų užimamas žemės sklypo plotas – 320 m2.

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

Formuojamo žemės sklypo ribų posūkių kampų taškų ir riboženklių koordinates bei kraštinių ilgius,  nustatytus valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žiūrėti brėžinyje  sprendinių lape Nr. 1.

Formuojamam žemės sklypui  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei apribojimai ir servitutai nenustatomi.

Sklypo Nr. 4 gretimybės

Formuojamo sklypo pietinė kraštinė linija (ilgis 33,20 m), tarp 7 ir 8 posūkių kapmų taškų, ir rytinė kraštinė linija (ilgis 36,97 m), tarp 6 ir 7 posūkių kampų taškų, ribojasi su laisva valstybine žeme, kuri rezervuojama susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

Formuojamo sklypo vakarinės kraštinės linijos (bendras ilgis 40,67 m), tarp 8, 9, 10 ir 11 posūkių kapmų taškų, ribojasi su teritorija, kurioje yra priblokuoti nebaigti statyti pastatai-gyvenamieji namai, unikalus Nr. 3099-5000-6034 ir Nr. 3099-5000-6023, ir prie kurių šiuo metu taip pat rengiamas vieno sklypo (planinis Nr. 5) suformavimo detalusis planas. Kraštinė linija, tarp taškų 9 ir 10, praeina pastatų bendros sienos viduriu.

Formuojamo sklypo šiaurinė kraštinė linija tarp 11 ir 6 (ilgis 22,52 m) posūkių kampų taškų, ribojasi su teritorija, kurioje yra nebaigtas statyti pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3099-4001-0018, ir prie kurio šiuo metu taip pat rengiamas sklypo (planinis Nr. 3) suformavimo detalusis planas.

Sklypo Nr. 5 planinis sprendimas

Formuojamam sklypui nustatomi šie privalomieji žemės tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

1.	pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė;

1.1.	naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos (ind.G);

1.2.	naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (ind. G1), vieno-dviejų butų pastatai;

2.	užstatymo aukščio parametrai – gyvenamojo namo - iki 10,0 m,  namų ūkio pastato – iki 7,5 m nuo žemės sklypo paviršiaus vidutinės altitudės pastatų statybos zonoje iki pastatų konstrukcijos aukščiausio taško;

3.	užstatymo tankio parametrai – 31 %;

4.	užstatymo intensyvumo parametrai – 80 %;

5.	stogas – šlaitinis;

6.	užstatymo tipas – blokinis arba pavienis;

7.	želdynų plotas (sodas ir vaiskrūmiai bei kiti dekoratyviniai medžiai ir krūmai) – ne mažiau 25% neužstatyto žemės sklypo ploto.

Nustatomas formuojamo žemės sklypo plotas - 879 m2.

Nustatomas leistinas maksimalus pastatų užimamas žemės sklypo plotas – 270 m2.

Formuojamo žemės sklypo ribų posūkių kampų taškų ir riboženklių koordinates bei kraštinių ilgius,  nustatytus valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žiūrėti brėžinyje  sprendinių lape Nr. 2.

Formuojamam žemės sklypui  specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos bei apribojimai ir servitutai nenustatomi.

Sklypo Nr. 5 gretimybės

Formuojamo sklypo pietinė kraštinė linija (ilgis 20,60 m), tarp 8 ir 15 posūkių kapmų taškų, ribojasi su laisva valstybine žeme, kuri rezervuojama susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams.

Formuojamo sklypo vakarinės kraštinės linijos (bendras ilgis 37,40 m), tarp 12, 13, 14 ir 15 posūkių kapmų taškų, ribojasi su teritorija, kurioje yra priblokuotas nebaigtas statyti pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3099-5000-6012, ir prie kurio šiuo metu taip pat rengiamas sklypo (planinis Nr. 6) suformavimo detalusis planas. Kraštinė linija, tarp taškų 13 ir 14, praeina pastatų bendros sienos viduriu.

Formuojamo sklypo šiaurinė kraštinė linija tarp 12 ir 11 (ilgis 32,35 m) posūkių kampų taškų, ribojasi su teritorija, kurioje yra nebaigtas statyti pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3099-4001-0018, ir prie kurio šiuo metu taip pat rengiamas sklypo (planinis Nr. 3) suformavimo detalusis planas.

Formuojamo sklypo rytinės kraštinės linijos (bendras ilgis 40,67 m), tarp 8, 9, 10 ir 11 posūkių kapmų taškų, ribojasi su teritorija, kurioje yra priblokuotas nebaigtas statyti pastatas-gyvenamasis namas, unikalus Nr. 3099-5000-6045, ir prie kurio šiuo metu taip pat rengiamas sklypo (planinis Nr. 4) suformavimo detalusis planas. Kraštinė linija, tarp taškų 9 ir 10, praeina pastatų bendros sienos viduriu.

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

Kiti reikalavimai, bendri sklypui Nr. 4 ir Nr. 5:

Sklypo tvarkymas

Mažaaukščio gyvenamojo namo, priklausinių bei kitų statinių išdėstymas sklype turi neprieštarauti šio detaliojo plano sprendiniams ir statinio projektavimo sąlygų sąvade (STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153)), nustatytiems statinio architektūros ir sklypo tvarkymo reikalavimams bei apribojimams.

Mažaaukščio gyvenamojo namo valdos užstatymo ir tvarkymo reikalavimai nustatomi pagal STR 2.02.09:2005 ir jo priedų (Žin., 2005, Nr. 93-3464) reikalavimus.

Normuojami šie sklypo tvarkymo rodikliai:

- maksimalus sklypo užstatymo plotas ir tankis - nustatyti šiuo DP pagal STR 2.02.09:2005 9 priedą;

- mažiausi leistini atstumai:

2.1. priešgaisriniai – tarp Namų ir kitų pastatų priklausomai nuo jų atsparumo ugniai laipsnio, – nustatomi pagal STR 2.02.09:2005  1 priedą;

2.2. sanitariniai – tarp Namų, kitų pastatų ir inžinerinių statinių priklausomai nuo jų paskirties, – nustatomi pagal STR 2.02.09:2005  2 priedą;

2.3. užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą:

2.3.1. tarp statinių pamatų ir inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių – nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);

2.3.2. tarp įvairios paskirties inžinerinių tinklų – nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);

2.3.3. tarp želdinių ir statinių elementų – nustatomi pagal STR 2.02.09:2005  3 priedą;

2.4. užtikrinantieji trečiųjų asmenų interesų apsaugą nustatomi pagal STR 2.02.09:2005  8 priedą;

3.		didžiausias statinių aukštis –nustatytas šiuo DP priklausomai nuo teritorijos naudojimo ypatumo požymių bei STR 2.01.04:2004 priklausomai nuo konkrečiai statomo statinio atsparumo ugniai laipsnio;

4. 	  mažiausias želdynų plotas – ne mažesnis kaip 25 % neužstatyto sklypo ploto;

5.   didžiausias sklypo reljefo nuolydis – ne didesnis kaip 12 %. Jei nuolydis viršija šį dydį, jis sumažinamas formuojant sklypo reljefą (paaukštinant, pažeminant, išlyginant reljefo paviršių, įrengiant terasas, atramines sieneles ir pan.). Jei sklypas yra teritorijoje, kurioje:

5.1.	 yra komunalinis ar vietinis lietaus nuotakynas, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos į šį nuotakyną nuotekų išleistuvu (-ais) (STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804)). Sklypo viduje paviršinės nuotekos nuvedamos į išleistuvą sklypo lietaus nuotakynu ar sklypo reljefo paviršiumi, latakais ir pan. (aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 687 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų paviršinėms nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 10- 289));

5.2. nėra komunalinio ar vietinio lietaus nuotakyno, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos pagal statinio projektavimo sąlygų sąvade (STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153)), nurodytus reikalavimus (į griovius, kanalus arba reljefo paviršiumi į atvirus vandens telkinius ir pan.) (aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 687 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų paviršinėms nuotekoms tvarkyti patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 10- 289)). Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus.

6.   privažiavimo:

6.1. mažiausias automobilių privažiavimo prie sklypo plotis – 3,5 m;

6.2. didžiausias išilginis automobilių privažiavimo nuolydis – 12 %.

Minimalus atstumas nuo atskirai statomo gyvenamojo namo ir jo priklausinių iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai (nesudėtingi statiniai reglamentuojami STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“).

Blokuojant gretimų žemės sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai (STR 2.01.04:2004 „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 23-720).

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

Namo paskirties reikalavimai:

Name turi būti sudarytos sąlygos poilsiui, miegui, higienai, valgio gaminimui bei kitai, susietai su žmonių bei namo poreikiais, veiklai.

Namas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad gyvenamųjų patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas atitiktų visus gyv.namo ir jame gyvenančių žmonių sveikos gyvensenos  reikalavimus.

Jei Namo techninėje užduotyje numatyta, kad name gyvens neįgalieji, Namui taikomi reikalavimai, nustatyti STR 2.03.01:2001.

Gyvenamojo namo ir priklausinių architektūra turi:

- atitikti esminius statinio architektūros reikalavimus;

- būti korektiška unikalioje gamtinėje aplinkoje;

- būti panaudoti vietinės ar regioninės tradicinės architektūros dvasiniai ir medžiaginiai resursai;

- užtikrinti gerus mažaaukščių pastatų pagrindinių patalpų ir sklypo funkcinius, vizualinius ir kompozicinius ryšius;

- užtikrinti naujo pastato kompozicinį ryšį (mastelio, proporcijų, medžiaginio, spalvinio sprendimo darną) su supančios gamtinės ir (ar) dirbtinės aplinkos elementais;

- patenkinti architektūros tektoniškumo sąlygas, t.y. teisingai atspindėti naudojamų statybos produktų, konstrukcijos ir formos savitarpio priklausomybę ir reikšmę, kuriant statinio meninį vaizdą.

Namo, kaip statinio, esminiai reikalavimai:

1. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Namo esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti įvykdytas, vadovaujantis STR 2.01.01 (1):1999 nuostatomis.

Namo pamatai ir laikančiosios konstrukcijos turi būti apskaičiuotos, įvertinant:

- grunto bei gruntinio vandens slėgį;

- konstrukcijų nuosavą svorį;

- laikinas apkrovas:

- apkrovas į perdangas, denginį ir kitas statinio dalis;

- sniego ir ledo apkrovas;

- vėjo apkrovas;

- statybos metu atsirandančias apkrovas;

- kitas apkrovas (krosnių, židinių, kitų sunkių elementų ir pan.).

Statinio konstrukcijos skaičiuojamos, vadovaujantis STR 2.05.03:2003 ir STR 2.05.04:2003, taip pat normatyviniais statybos techniniais dokumentais, nustatančiais tam tikrų statinio konstrukcijų (medinių, plieninių, gelžbetoninių ir kt.) tipų skaičiavimo ir kitus reikalavimus.

2. Gaisrinė sauga

Namo, kaip statinio, esminis reikalavimas „Gaisrinė sauga“ turi būti įvykdytas, vadovaujantis STR 2.01.01(2):1999.

Pagrindiniai Namui būdingi svarbiausi priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti STR 2.01.04:2004 pagrindu, kuriame Namas priskiriamas P.1.4 grupei. Visi kiti detalesni priešgaisriniai reikalavimai nustatomi pagal kitus normatyvinius statybos techninius dokumentus.

Namo atsparumo ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija, reikalavimai konstrukcijų atsparumui ugniai bei gaisriniam pavojingumui nustatomi pagal STR 2.01.04:2004 reikalavimus.

Name įrengiama sauna (pirties patalpa), lengvųjų automobilių saugykla (dviems ir daugiau automobilių), katilinė, asmeninių dirbtuvių patalpos nuo kitų patalpų turi būti atskiriamos II tipo priešgaisrinėmis perdangomis bei I tipo priešgaisrinėmis pertvaromis, įrengiant jose atitinkamo atsparumo ugniai angų užpildus.

Namo šildymo sistemų priešgaisriniai reikalavimai užtikrinami priklausomai nuo to, kokie šilumos gamybos įrenginiai naudojami Name, vadovaujantis STR 2.08.01:2004 ir STR 2.09.02:2005.

Namuose, kurių rūsiuose įrengiama automobilių saugykla, pirtis, katilinė, iš rūsio turi būti įrengiamas papildomas atskiras nuo Namo antžeminės dalies išėjimas. Išėjimo atstumas iš pirties iki lauko turi neviršyti 15 m. Šiuos evakuacinius išėjimus leidžiama numatyti per virš jų esantį aukštą, jei jame yra tiesioginis išėjimas į išorę.

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

Elektros įrenginiai pastatuose įrengiami vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003 ir RSN 139-92.

Kai užstatytoje teritorijoje nėra vandens tinklų, priešgaisriniams tikslams gali būti naudojami natūralūs vandens telkiniai (ežeras, upė ir pan.) arba priešgaisriniai rezervuarai.

3. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga

Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimai turi atitikti normatyvinius aplinkos apsaugos dokumentus bei higienos normas ir kitus sveikatos priežiūros teisės aktus. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimai Name turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 nuostatas. Objekto statybos ir naudojimo metu, atliekų tvarkymo metu turi būti atsižvelgta į poveikį aplinkai.

3.1.	Namo vidaus aplinkos reikalavimai:

3.1.1.Namo mikroklimato parametrai – šildymo sezono metu šildymo oru sistema turi atitikti Namo patalpų šiluminio komforto aplinkos parametrų normuojamas vertes, nustatytas HN 42:2004.. Įrengiant oro kondicionavimo sistemą, reikalaujami mikroklimato reikalavimai turi būti išlaikyti bet kurio sezono metu;

3.2. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos projektuojamos ir įrengiamos, vadovaujantis STR 2.09.02:2005, STR 2.08.01:2004 ir ST 860237.02:1998;

3.3. oro kokybė ir apsauga nuo pavojingos spinduliuotės bei kitų pavojingų veiksnių:

3.3.1. oro tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 35:2002;

3.3.2. radioaktyvi emisija neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 73:2001;

3.3.3. elektromagnetinis laukas neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 80:2000;

3.3.4. visą žmogaus kūną veikianti vibracija neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 50:2003;

3.3.5. triukšmas neturi viršyti triukšmo lygių, nustatytų HN 33-1:2003;

3.4. drėgmės reguliavimas:

3.4.1. visų aukštų patalpose (tarp jų ir rūsyje bei pusrūsyje) neturi atsirasti vandens ant vidinių ir išorinių sienų nei skystu pavidalu, nei dėmėmis bei pelėsių;

3.4.2. oro drėgmė reguliuojama, naudojant efektyviausias šildymo ir vėdinimo sistemas, atitvarų hidroizoliaciją;

3.4.3. norminė oro drėgmė pasiekiama, užtikrinant šiuos norminius parametrus:

3.4.3.1. oro cirkuliacijos greitį, nustatytą pagal STR 2.09.02:2005;

3.4.3.2. pakankamą šildymo įrenginių galią, kuri nustatoma apskaičiavus šilumos nuostolius per pastato atitvaras bei normalų maksimalų vandens garų kiekį. Visi šie parametrai nustatomi pagal STR 2.05.01:1999, STR 2.09.04:2002, STR 2.01.03:2003;

3.4.4. Namas turi būti apsaugotas nuo neigiamų lietaus, sniego, gruntinio vandens ir kitos filtracijos poveikių į jį:

3.4.4.1. įrengiant lietaus nuvedimo latakus ir vamzdžius nuo stogo. Šis reikalavimas netaikomas Namui, kurio aukštis ne didesnis kaip 4,5 m ir stogo plotas ne didesnis kaip 100 m2;

3.4.4.2. įrengiant drenažą, nuvedant lietaus vandenį į lietaus nuotakyną pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus ar numatant kitas apsaugos priemones;

3.4.4.3. izoliuojant nuo drėgmės (hidroizoliacija) pamatus, sienas, grindis pagal STR 2.05.13:2004 ir stogo dangą pagal STR 2.05.02:2001;

3.5. vandens tiekimas:

3.5.1. į Namą turi būti tiekiamas geriamos kokybės vanduo iš komunalinių ar vietinių vandentiekio inžinerinių tinklų. Tuo atveju, kai vietovėje šių tinklų nėra, vanduo gali būti imamas iš požeminių vandeningų grunto sluoksnių (gręžinių, šachtinių šulinių);

3.5.2. vandens tinkamumas gerti nustatomas pagal HN 24:2003 ir HN 48:2001;

3.5.3. minimalus geriamo vandens kiekis – 200 l/d. 1 žmogui, jei į namą tiekiamas ir negeriamos kokybės vanduo, geriamo vandens kiekis gali būti sumažintas iki 100 l per dieną. Jei vandens tiekimo sistemoje galimi vandens tiekimo trikdžiai, Name (ar sklype) turi būti įrengiamas vandens bakas (vandens bokštas), kurio aukštis turi būti pakankamas reikiamam slėgiui sudaryti. Bako talpa apskaičiuojama priklausomai nuo žmonių skaičiaus, priimant vandens suvartojimo kiekį vienam žmogui 25 l per dieną;

3.5.4. Namo vandentiekio sistemos reikalavimus nustato STR 2.07.01:2003;

3.6.  nuotekų šalinimas: Namo nuotekų šalintuvo reikalavimus nustatoSTR 2.07.01:2003.

3.7. kietųjų atliekų šalinimas: atliekos (pagal atskiras jų rūšis) kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pan. Konteinerių ar talpyklų aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės paviršiaus nuolydis turi būti ne didesnis kaip 10 procentų;

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

4. Namo išorės aplinka:

4.1. joje turi būti užtikrintas teršalų emisijos ir sklaidos leidžiamas toje teritorijoje lygis:

4.1.1. įrengiant vėdinimo sistemas, dūmtraukius, dūmtakius pagal šiame skirsnyje ar jo nuorodose nustatytus reikalavimus;

4.1.2. laikantis nuotakyno sandarinimo reikalavimų;

4.1.3. laikantis nuotekų kaupimo rezervuarų sandarinimo reikalavimų;

4.1.4. laikantis skysto kuro (jei jis naudojamas) talpyklų sandarinimo reikalavimų, nustatytų atitinkamais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

5. Statybos produktų reikalavimai – statybos produktai iš kurių pastatytas namas, jo priklausiniai, namo inžinerinės sistemos ir sklypo inžineriniai tinklai, taip pat namo įranga turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 prieduose ir HN 16:2003, HN 36:2002,  HN 105:2004 nurodytus reikalavimus.

6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos projektuojamos ir įrengiamos, vadovaujantis STR 2.09.02:2005, STR 2.08.01:2004 ir ST 860237.02:1998.

7.   Saugus naudojimas:

Namo naudojimo saugos pagrindiniai reikalavimai pateikiami STR 2.01.01(4):1999.

8.  Apsauga nuo triukšmo:

Apsaugos nuo triukšmo reikalavimai pateikiami STR 2.01.01(5):1999 ir juos detalizuojančiame STR 2.01.07:2003.

9.  Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:

Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus nustato STR 2.01.01(6). Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jei Namo šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir karšto vandentiekio sistemos yra suprojektuotos bei įrengtos taip, kad būtų išlaikyti patalpų namo ir jo patalpų vidaus mikroklimato parametrai ir kiti gyvenamosioms patalpoms nustatyti reikalavimai, bei yra numatytas šių sistemų automatinis ar rankinis reguliavimas.

Inžinerinė infrastruktūra

Planuojama teritorija ir joje esantis formuojamas sklypas neįeina į Visagino miesto centralizuotas šilumos ir vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo zonas. Prie planuojamos teritorijos, individualių gyv. namų kvartalo II bloko ateina tik naujai įrengti lietaus kanalizacijos tinklai (skirstomasis kvartalo tinklas), kurie sujungti su miesto magristraliniais tinklais. Šiuo detaliuoju planu rezervuojama inžinerinės infrastruktūros teritorija perspektyviniams susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (žiūrėti sprendinių pagrindinį brėžinį).

Kai perspektyvoje bus parengtas šio kvartalo inžinerinės infrastruktūros plėtros specialusis planas, naujo vartotojo (vartotojų) prisijungimas prie VĮ „Visagino energija“ inžinerinių tinklų (šilumos, geriamojo vandens ir kanalizacijos) praeinančių palei Jaunystės g. (prie gyvenamojo namo Jaunystės g. 25) bus galimas, gavus nustatyta tvarka specialiąsias technines sąlygas ir parengus techninį projektą.

Kadangi planuojama teritorija šiuo metu dar inžineriškai neparengta (LR Vyriausybės 1993-06-16 nutarimas Nr. 469 „Dėl gyvenamųjų namų ir kitų objektų statybos teritorijose, kuriose neįrengti inžineriniai įrenginiai“) ir prisijungti prie miesto centralizuotų komunalinių inžinerinių tinklų techniškai sudėtinga ir ekonominiu požiūriu netikslinga, nagrinėjamos vietinių tinklų su individualiais inžineriniais įrenginiais įrengimo galimybės.

Siūlomi šie sprendiniai:

- Geriamo vandens tiekimas: iš sklype įrengto šachtinio šulinio arba gręžinio, kurie įrengiami vadovaujantis STR 2.02.04:2004.

- Nuotekų tvarkymo sistema: sprendžiama individualiai ir įrengiama vadovaujantis Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu (Žin., 2006, Nr. 99-3852), STR 2.02.05:2004, STR 2.07.01:2003, LAND 21-01.

- Šildymas ir karšto vandens ruošimas: Projektuojant ir eksploatuojant pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, priešdūminio vėdinimo sistemas būtina vadovautis STR 2.09.02, uždarojo ir atvirojo degimo kietojo kuro krosnis – ST 8860237.02:1998, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis (Žin., 2005, Nr. 30-945);

- Žaibosauga projektuojama ir įrengiama vadovaujantis STR 2.01.06:2003;

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

5.	Elektros tinklai. Elektros įrenginių prijungimas prie VĮ “Visagino energija” elektros tinklų gali būti atliekamas pagal Elektros energijos vartotojų, gamintojų energetikos objektų (tinklų, įrenginių sistemų) prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių sistemų) taisyklių reikalavimus (2009-06-26 VĮ „Visagino energija“ raštas Nr. (1.9)6S-376 (pridedamas)).

6.	Elektroniniai ryšiai. Vadovautis Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais normatyviniais dokumentais.

Projektuojant inžinerinius tinklus už sklypo ribų ir, pagal situaciją, paliečiant kaimyninių sklypų turtinius interesus, tinklų tiesimo vietos (trasos) turi būti suderintos su tų sklypų savininkais ir su jais sudarytos žemės naudojimo servitutinės, notariškai patvirtintos sutartys. Pagrįstai pažeisti trečiųjų asmenų turtiniai interesai turi būti atlyginti LR įstatymų nustatyta tvarka.

Namo priklausinių bendrieji reikalavimai:

Automobilių saugykla/garažas gali būti gyv.pastato funkcinė dalis arba blokuotas su kitais sklypo priklausiniais. Stovėjimo vietos lengviesiems automobiliams gali būti tik sklypų ribose. Transporto priemonių komunikacijos sklype, saugykloje ar garaže turi būti projektuojamos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Automobilių saugyklų rojektavimo bendrieji reikalavimai nustatyti STR 2.02.08:2005.

Namų ūkio dirbtuvės privalo atitikti priešgaisrinius reikalavimus, keliamus P.5.3 statinių grupei pagal STR 2.01.04:2004.

Sklypo aptvaras turi atitikti reikalavimus, nustatytus STR 1.01.07:2002 (kitokie reikalavimai gali būti nustatyti projektavimo sąlygų sąvade).

Individuali nuotekų tvarkymo sistema įrengiama,vadovaujantis Mažų nuotekų kiekių tvarkymo reglamentu, STR 2.02.05:2004, STR 2.07.01:2003, LAND 21-01.

Šachtiniai vandens šuliniai įrengiami, vadovaujantis STR 2.02.04:2004.

Tuo atveju, kai nėra komunalinio vandentiekio, gręžiniai vandeniui tiekti gali būti įrengiami Namo gyventojų reikmėms ar kelių Namų grupės gyventojų reikmėms pagal LAND 4-99 ir HN 44:2003 nustatytus reikalavimus.

Pirtis įrengiama vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių pirčių įrengimą ir priežiūrą, reikalavimais.

Atliekų tvarkymas objekto statybos ir eksploatacijos metu turi būti organizuotas, vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |

IV. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMAS

(Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004-07-16 nutarimu Nr.920 patvirtintu Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu)

Poveikis teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai

Kadangi detalusis planas rengiamas pagrindiniu tikslu suformuoti vieną žemės sklypą prie nebaigtų statyti pastatų-gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 3099-5000-6023 ir 3099-5000-6034, ir vieną sklypą prie nebaigto statyti pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3099-5000-6045, esančių Visagine, Energetikų g. 17, įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, ir nustatyti galimybes inžineriniams tinklams prisijungti prie savivaldybės infrastruktūros arba išnagrinėti vietinių tinklų įrengimo galimybes, teritorijos plėtra, tiesioginis ir netiesioginis konkretaus sprendinio įgyvendinimo poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sryčiai pasikeis ir turės teigiamą ilgalaikį poveikį. Planuojami sklypai bus užstatyti, prižiūrimi  ir tvarkomi, bus vystoma ūkinė veikla, naudinga aplinkai.

Poveikis socialinei aplinkai

Sprendinių įgyvendinimas socialinei aplinkai turės teigiamą ilgalaikį poveikį, nes bus teigiamai formuojamas požiūris dėl individualaus būsto statybos bei kūrimosi.

Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui

Detaliojo plano sprendinių įgyvendinimas planuojamos teritorijos oro kokybei, ekosistemoms ir biologinei įvairovei, kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai, kraštovaizdžio estetinei kokybei turės ilgalaikį teigiamą poveikį. Teritorija apsaugos statuso neturi  ir nėra jautri arba vertinga aplinkos apsaugos požiūriu.

Kadangi, 15 metų laikotarpyje sklypuose nebuvo vykdoma jokia veikla ir teritorija buvo visiškai apleista, apaugusi krūmokšniais (šabakštynas), griuvėsių būklė avaringa, šių namų valdų atsiradimas ir jose individualių gyv. namų statybos atnaujinimas Visagino miesto pakraštyje urbanistiniu požiūriu, turės teigiamą ir ilgalaikę įtaką aplinkai ir kraštovaizdžiui. Neigiamų pasekmių dėl planuojamų sklypų ir jų naudojimo nenumatoma ir nuostoliai neprognozuojami. Vietiniai tinklai su individualiais inžineriniais įrenginiais, tiesiogiai reikalingi vykdant ūkinę veiklą, neigiamo žymaus poveikio aplinkai nesąlygoja. Bendra visos teritorijos būklė, sutvarkius gerbūvį ir įsisavinus žemės plotą, tik pagerės.

Status quo situacija

Neįgyvendinus detaliojo plano:

- teritorija liktų apleista, avaringa, aplinka nesutvarkyta, nenaudojama ir neapgyvendinta;

- sklypų naudotojai, neturėdami galimybės atstatyti/pastatyti naujus individualius gyvenamuosius namus, neturėtų galimybės tinkamai, pagal norus ir poreikius, tvarkyti jų naudojamus žemės sklypus ir nepagerintų savo gyvenamosios aplinkos fiziologinius kokybinius rodiklius;

- neatsirastų investicijos į mažaaukštę gyvenamąją statybą;

- nebūtų gerinama urbanistinės, gamtinės ir kraštovaizdžio aplinkos kokybė.

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 10 |
|  |  | Laida | 0 |

# TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO

# L E N T E L Ė

| 1. | Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, Parko g. 14, Visagine, pagal 2008-12-23 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. 5-618. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: T.Lesauskienės individuali įmonė, Sedulinos al. 9-2, Visaginas, tel. 8-615-77347, el.paštas: tales@sugardas.lt |  |  |
| 3. | Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Dviejų žemės sklypų suformavimo prie nebaigtų statyti pastatų-gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 3099-5000-6023, 3099-5000-6034 ir unikalus Nr. 3099-5000-6045, esančių Energetikų g. 17, Visagine, detalusis planas. |  |  |
| 4. | Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: DP sprendiniai atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. |  |  |
| 5. | Status quo situacija Jeigu nebūtų įgyvendinami DP sprendiniai nebūtų teigiamo ir ilgalaikio poveikio teritorijos vystymo darnai bei gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. |  |  |
| 6. | Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: suformuoti vieną žemės sklypą prie nebaigtų statyti pastatų-gyvenamųjų namų, unikalūs Nr. 3099-5000-6023 ir 3099-5000-6034, ir vieną sklypą prie nebaigto statyti pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 3099-5000-6045, esančių Visagine, Energetikų g. 17, įteisinant esamą teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, ir nustatyti galimybes inžineriniams tinklams prisijungti prie savivaldybės infrastruktūros arba išnagrinėti vietinių tinklų įrengimo galimybes. |  |  |
| 7. | Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas) |  |  |
|  | Vertinimo aspektai | Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis | Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis |
| 8. | Sprendinio poveikis: |  |  |
|  | teritorijos vystymo darnai | Teigiamas ilgalaikis poveikis | - |
|  | ekonominei aplinkai | - | - |
|  | socialinei aplinkai | Teigiamas ilgalaikis poveikis | - |
|  | gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui | Teigiamas ilgalaikis poveikis | Neigiamas trumpalaikis poveikis statybos metu, be išliekamųjų pasekmių |
| 9. | Siūlomos alternatyvos poveikis: | - |  |

Detaliojo plano vadovė								Tamara Lesauskienė

| AIŠKINAMASIS RAŠTAS | Dokumento Nr. 09-028-DP | Lapas | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lapų | 11 |
|  |  | Laida | 0 |